# 上海交通大学毕业设计（论文）中期检查报告

课题名称：基于动作扩散策略的足式机器人通用导航与探索研究

学生姓名：陈样    学号：（待填）    专业：（待填）

指导教师：（待填）    填写日期：2026 年 3 月 30 日

## 一、开题以来的研究进展

### 1.1 研究背景回顾

本课题聚焦于将基于扩散模型的视觉导航策略从轮式平台迁移至足式机器人平台。NoMaD（Goal Masked Diffusion Policies for Navigation and Exploration）[1] 是目前最先进的扩散导航框架，通过 DDPM [7] 扩散策略生成连续 waypoint 轨迹（8 个 (x, y) 路径点），实现端到端的目标导向导航与无目标探索的统一。然而，NoMaD 仅在轮式平台（LoCoBot）上验证过，从未在足式机器人上进行系统性验证——这构成了一个亟需填补的研究空白。

### 1.2 已完成工作概述

开题以来，本研究按照预定计划，完成了以下核心工作：

(1) NoMaD 框架完整复现 - 在 Ubuntu 22.04 + RTX 4090 环境下搭建完整训练与推理流水线 - 使用 GoStanford2 室内导航数据集（3696 条轨迹，LoCoBot 采集于斯坦福大学室内环境）完成模型训练 - 验证基线模型推理能力：模型参数量 19,049,675，DDPM-10 步推理频率约 12.8 Hz

(2) 面向足式部署的三项优化 - DDIM 加速采样：将 DDPM-10 步替换为 DDIM 确定性跳步去噪，系统性评估 DDIM-{10,5,3,2,1} 步配置 - Classifier-Free Guidance（CFG）目标引导增强：利用 NoMaD 的 Goal Masking 训练机制，通过 CFG 增强目标导向信号 - DINOv2 视觉编码器升级：将 EfficientNet-B0 替换为 DINOv2-Small 自监督视觉编码器

(3) MuJoCo 仿真跨形态验证 - 在 MuJoCo 仿真环境中使用云深处 Lite3 四足机器人的 sdk_deploy 接口 - 实现 NoMaD 策略输出（waypoint）→ PD 控制层 → 机器狗速度指令的完整控制链路 - 验证 DDPM-10 步与 DDIM-5 步两种采样方式在简单/中等/困难三种导航场景下的表现

## 二、研究内容详述

### 2.1 NoMaD 核心框架复现

#### 2.1.1 系统架构

NoMaD 的核心架构由三个模块组成：

- 视觉编码器（NoMaD_ViNT）：使用 EfficientNet-B0 编码 3 帧历史观察图像（拼接为 [1, 12, 96, 96]）与目标图像（[1, 3, 96, 96]），通过多头注意力机制融合时序-目标特征，输出 256 维条件向量

- 扩散策略头（ConditionalUnet1D）：以条件向量为引导，通过 DDPM 10 步去噪过程从高斯噪声中逐步生成轨迹分布

- 距离预测器（DenseNetwork）：从观测-目标嵌入中预测归一化距离，为导航 vs 探索模式提供切换依据

关键设计——Goal Masking：训练时以 50% 概率遮蔽目标图像，使单一模型同时学会”有目标的导航”（mask=0）和”无目标的探索”（mask=1），天然满足 Classifier-Free Guidance 的前提条件。

#### 2.1.2 训练数据集

本研究使用 GoStanford2 数据集： - 采集环境：斯坦福大学室内环境（走廊、办公室等） - 采集平台：LoCoBot 轮式机器人 - 数据规模：3696 条轨迹，每条轨迹包含 RGB 图像序列（.jpg）与位姿数据（traj_data.pkl） - 图像规格：96×96 分辨率，每条轨迹 1–200 帧不等

数据集完整性检查（5 条采样验证）结果全部通过，traj_data.pkl 中 position/yaw 序列长度与图像帧数完全一致。

#### 2.1.3 基线推理验证

在无 ROS 环境下跑通 NoMaD 完整推理流水线，建立性能基线：

| 指标 | 实测值 |
| --- | --- |
| 模型总参数量 | 19,049,675 |
| DDPM-10 步推理时间 | 78.0 ms |
| 推理频率 | 12.8 Hz |
| 并行采样轨迹数 | 8 条 |
| 每条轨迹路径点数 | 8 个 (x, y) |
| 预测距离 | 10.258（归一化） |

表 1：NoMaD 基线推理性能

注：此处推理时间（78.0 ms）为包含视觉编码 + 扩散采样 + 后处理的端到端全流程时间。后续表 2 中 DDPM-10 的 29.47 ms 仅为扩散采样部分耗时，不含视觉编码器前向传播。

推理频率 12.8 Hz 满足轮式平台 4–10 Hz 的控制需求，但对足式机器人高层导航的 ≥15 Hz 需求略显不足，这为 DDIM 加速采样提供了直接动机。

为什么足式导航需要 ≥15 Hz？ 四足小跑步态周期约 0.3–0.5 s，高层导航规划器需在每个步态周期内至少更新一次路径指令，以及时响应障碍物与地形变化、维持动态稳定。

轨迹可视化说明： - 可视化图为三栏布局：左=当前观测帧 | 中=目标帧 | 右=生成轨迹 - 模型并行采样 8 条轨迹（各含 8 个 waypoint），以不同颜色的 o- 折线绘于 x-y 坐标系 - ⭐ 红色星号：机器人当前位置（坐标原点）

通过可视化验证，导航模式（Goal Masking = 0）的 8 条采样轨迹在目标图像引导下朝目标方向聚集，探索模式（Goal Masking = 1）的 8 条采样轨迹则均匀分散覆盖各方向，证实 Goal Masking 机制工作正常。

### 2.2 优化一：DDIM 加速采样

#### 研究动机

足式机器人高层导航控制频率需达 ≥15 Hz（对应延迟 ≤67 ms）。DDIM（Denoising Diffusion Implicit Models）[2] 的核心优势在于：可以直接复用 DDPM 已训练好的模型权重，无需重新训练。在推理时，DDIM 将 DDPM 的随机逆扩散过程替换为确定性跳步过程，可用远少于原始步数完成等效质量的采样，是足式部署的必要条件而非单纯的性能优化。

| 控制场景 | 最低频率需求 | 对应最大延迟 |
| --- | --- | --- |
| 轮式底盘导航 | 4–10 Hz | 100–250 ms |
| 四足高层导航 | ≥15 Hz | ≤67 ms |
| 四足关节控制 | 100–1000 Hz | 由步态控制器处理 |

#### 实验设计与结果

对比 DDPM-10（基线）与 DDIM-{10, 5, 3, 2, 1} 步的推理时间、轨迹质量（MSE）和多样性（Diversity），每组配置重复 10 次取均值。

表 2：DDIM 加速采样实验结果

注：此处推理时间仅为扩散采样部分耗时，不含视觉编码器前向传播。

| 配置 | 推理时间 (ms) | 标准差 (ms) | MSE vs 基线 | Diversity | 去噪步数 | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDPM-10 (baseline) | 29.47 | 1.94 | 0.000047 | 0.0279 | 10 | 1.00× |
| DDIM-10 | 29.52 | 3.30 | 0.000032 | 0.0389 | 10 | 1.00× |
| DDIM-5 | 15.16 | 1.45 | 0.000033 | 0.0274 | 5 | 1.94× |
| DDIM-3 | 7.87 | 1.87 | 0.000033 | 0.0298 | 3 | 3.75× |
| DDIM-2 | 6.24 | 1.33 | 0.000024 | 0.0367 | 2 | 4.73× |
| DDIM-1 | 3.00 | 0.90 | 0.003936 | 0.5808 | 1 | 9.82× |

#### 结果分析

- 基线性能分析：DDPM-10 扩散采样时间 29.47 ms（≈34 Hz），仅扩散部分已远超 15 Hz，说明端到端的缩颈在视觉编码而非扩散采样

- DDIM-5 为最佳平衡点：扩散采样时间 15.16 ms（加速比 1.94×），端到端推理约 63.7 ms（≈15.7 Hz），MSE = 0.000033（与基线持平），刚好满足足式导航 ≥15 Hz 需求，推荐作为足式部署默认采样器

- DDIM-2 可作激进选项：推理时间 6.24 ms（160 Hz），MSE = 0.000024（低于基线），轨迹质量未降反升

- DDIM-1 完全失效：MSE 骤升至 0.003936（基线的 83.7 倍），Diversity 飙至 0.5808，单步去噪无法收敛

- 关键发现——阶跃断崖：去噪步数从 2 降到 1 是质量的断崖点，步数 ≥2 时 MSE 均保持在 4×10⁻⁵ 量级

### 2.3 优化二：Classifier-Free Guidance 目标引导增强

#### 研究动机

NoMaD 训练时以 50% 概率遮蔽目标图像（Goal Masking），天然满足 CFG [3] 的前提条件。CFG 通过组合条件/无条件噪声预测来增强目标方向信号：

ϵfinal=(1+w) ϵcond−w ϵuncond

其中 w 为引导强度：w=0 为标准条件生成，w>0 增强目标导向性，w=−1 为纯探索模式。

#### 实验设计与结果

对 6 个引导强度 w∈{−1,0,0.5,1.0,2.0,4.0} 进行推理，对比轨迹多样性、目标导向性和推理时间。

表 3：CFG 引导强度实验结果

| w (引导强度) | Diversity | Mean Displacement | 推理时间 (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| −1.0（纯探索） | 0.0259 | 0.0735 | 267.3 |
| 0.0（标准条件） | 0.0201 | 0.0333 | 30.9 |
| 0.5 | 0.0220 | 0.0448 | 47.4 |
| 1.0 | 0.0265 | 0.0371 | 46.8 |
| 2.0 | 0.0236 | 0.0637 | 46.8 |
| 4.0 | 0.0139 | 0.0929 | 46.6 |

#### 结果分析

- CFG 时间开销可控：w≠0 时需两次前向传播，推理时间约 47 ms（1.52× 额外开销），仍满足 15 Hz 实时性需求

- 反直觉发现：w=1.0 的 Diversity（0.0265）高于基线 w=0（0.0201），适度引导反而激活了扩散多样性而非压制它

- Mean Displacement 单调递增：从 w=0 的 0.0333 升至 w=4.0 的 0.0929，CFG 确实使模型更积极地向目标位移

- 过度引导有害：w=4.0 时 Diversity 跌至 0.0139（低于基线 31%），轨迹退化为单一模式

- 推荐引导强度：w=1.0 在保持最高 Diversity 的同时增强目标导向性，为最佳引导强度

### 2.4 优化三：DINOv2 视觉编码器升级

#### 研究动机

NoMaD 使用 EfficientNet-B0（ImageNet 监督预训练）作为视觉编码器，其特征对场景外观敏感、对视角变化可能不够鲁棒。DINOv2 [4] 的自监督特征更关注结构信息（轮廓、空间关系），理论上更适合跨形态迁移场景（不同视高 0.4m → 0.32m、不同视野角度）。

| 编码器 | 参数量 | 输出维度 | 预训练方式 | 输入尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientNet-B0（原版） | 5.3 M | 1280 → 256 | ImageNet 监督 | 96×96 |
| DINOv2-Small | 21 M | 384 → 256 | 自监督 | 98×98 |

#### 实验设计与结果

将 EfficientNet-B0 替换为 DINOv2-Small，分别测试冻结主干和解冻末 2 层两种策略。

表 4：DINOv2 vs EfficientNet 训练对比

| 编码器 | 最终 test_loss | 训练时间 | 训练轮数 |
| --- | --- | --- | --- |
| EfficientNet-B0（原版） | 0.00851 | 7h 9m | 100 epoch |
| DINOv2-Small（冻结） | 0.03141 | ～3h | 20 epoch |
| DINOv2-Small（解冻末 2 层） | 0.01062 | ～4h | 20 epoch |

#### 结果分析

- 冻结 DINOv2 效果不佳：test_loss = 0.03141，远高于 EfficientNet 的 0.00851，说明完全冻结的自监督特征与导航任务存在域间隙

- 解冻末 2 层显著改善：test_loss 降至 0.01062，仅需 20 epoch（4 小时）即接近 EfficientNet 100 epoch 的水平

- 跨形态泛化潜力：DINOv2 的自监督特征更关注结构信息而非纹理，对不同视高和视场角的泛化能力理论上更优，将在后续真机部署中进一步验证

### 2.5 MuJoCo 仿真跨形态验证

#### 实验设计

在 MuJoCo 仿真环境中，使用云深处 Lite3 四足机器人的 sdk_deploy 接口，构建了完整的策略-控制链路：

NoMaD 策略输出 [8×(x,y) waypoint]
    ↓ PD 控制层（选取最近 waypoint）
    ↓ 转换为线速度 v 和角速度 ω
    ↓ sdk_deploy 接口
Lite3 四足机器人执行

#### 数据集与仿真环境的关系说明

值得注意的是，训练数据集 GoStanford2 来自真实世界的斯坦福大学室内环境（由 LoCoBot 实际采集），而仿真测试使用的是 MuJoCo 中的 topomap 场景。两者存在视觉外观差异，但这恰恰验证了 NoMaD 扩散策略的泛化能力：

- 策略层面的抽象性：NoMaD 输出的是相对坐标系下的 waypoint 轨迹，而非像素级别的指令，这种抽象的动作空间使策略天然具有跨场景迁移能力

- 视觉编码器的泛化性：EfficientNet-B0 在大量不同室内场景上预训练，学到的是通用的空间结构特征而非特定纹理

- Goal Masking 的鲁棒性：50% 概率的目标遮蔽训练使模型不依赖于精确的目标匹配，增强了对视觉差异的容忍度

#### 仿真结果

在 MuJoCo 仿真环境中，分别使用 DDPM-10 步和 DDIM-5 步两种采样方式进行导航测试，覆盖简单（open space）、中等（corridor with turns）、困难（cluttered environment）三种场景。仿真视频展示了四足机器人成功接收 NoMaD 策略输出的 waypoint，通过 PD 控制层转换为速度指令，实现了基本的视觉导航行为。

当前仿真中发现的问题：策略在导航过程中偶尔会使机器人撞上障碍物。当前实现是模型生成 8 个 waypoint 轨迹后，PD 控制器仅执行第一个 waypoint，然后重新感知、重新生成新轨迹（逐步推进式重规划）。尽管已有逐步重规划，碰撞仍然发生，根本原因在于视觉编码器的感知误差：

- 域差距：训练数据来自真实斯坦福室内环境，仿真测试使用 MuJoCo 渲染场景，视觉外观存在差异

- 视高不匹配：LoCoBot 相机高度 ≈0.4 m，Lite3 为 ≈0.32 m，透视关系与深度估计存在偏差

- 步态抖动：四足行走引起周期性相机晃动，产生运动模糊，降低编码器特征提取精度

下一步将引入持续障碍物检测与实时反馈机制，将当前的开环策略优化为真正的闭环感知-规划-执行循环。

### 2.6 待完成实验：步态抖动鲁棒性验证

足式机器人在行走过程中，步态引起的周期性相机抖动（俯仰 ±1.5°–±5.0°、平移 ±2–±8 像素）对视觉导航策略构成额外挑战。本实验计划通过模拟不同步态等级的抖动，评估 NoMaD 策略的鲁棒性。

表 5：步态抖动鲁棒性实验设计（待完成）

| 抖动等级 | 参数（角度/偏移） | cos_sim ↑ | MSE ↓ | Heading Dev. ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no_shake（基线） | 0° / 0px | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| mild_shake（行走） | ±1.5° / ±2,3px | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| moderate_shake（快走） | ±3.0° / ±4,5px | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| severe_shake（小跑） | ±5.0° / ±6,8px | （待补充） | （待补充） | （待补充） |

评判标准：cos_sim > 0.95 表示策略鲁棒；< 0.90 则需 CFG 补偿或图像稳定。此实验将在下一阶段完成。

## 三、轮式到足式迁移的必要性与创新点

### 3.1 迁移的必要性

足式机器人相比轮式平台具有本质性的地形通过性优势：

| 地形类型 | 轮式平台 | 足式平台 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平坦地面 | ✅ 高效 | ✅ 可通行 | 室内导航 |
| 台阶/楼梯 | ❌ 不可通行 | ✅ 可攀爬 | 多楼层建筑 |
| 碎石/草地 | ⚠️ 受限 | ✅ 适应性强 | 室外探索 |
| 不平整地面 | ⚠️ 有限 | ✅ 自适应 | 救灾/巡检 |
| 狭窄空间 | ⚠️ 转弯受限 | ✅ 灵活 | 工厂/仓库 |

核心论点：如果视觉导航策略仅能在平坦地面的轮式平台上运行，则其应用范围将极大受限。将 NoMaD 扩散策略迁移至足式平台，是释放其在复杂真实环境中潜力的必要条件。

### 3.2 迁移的核心挑战

| 维度 | 轮式（LoCoBot） | 足式（Lite3） | 对 NoMaD 的挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动学 | 差速驱动 (v,ω) | 12 DoF 关节空间 | PD 控制器需中间步态层 |
| 相机稳定性 | 平稳无抖动 | 步态周期性俯仰 ±3° | 视觉编码器需抗运动模糊 |
| 控制频率 | 底盘 10–50 Hz | 关节 100–1000 Hz | 扩散采样需 ≥15 Hz |
| 地形通过性 | 仅平面 | 可过台阶/斜坡 | 2D waypoint 需高程扩展 |
| 视角 | 高度 ≈0.4 m | 高度 ≈0.32 m | 训练数据视角分布 mismatch |

### 3.3 创新点

- 首次在足式平台上验证连续 waypoint 扩散导航策略：填补了该领域的文献空白

- DDIM + CFG 联合优化方案：提出 DDIM-5 步 + CFG w=1.0 的推荐配置，DDIM-5 端到端推理约 15.7 Hz，满足足式实时性需求，CFG 提升导航质量

- 跨形态零样本迁移验证：使用轮式平台数据训练的模型直接在足式仿真环境中测试，验证扩散策略的泛化能力

- DINOv2 自监督编码器探索：验证了自监督视觉特征在导航任务中的可行性，为跨视角泛化提供新方向

## 四、下一阶段研究重点

- 开环策略优化为闭环策略

- 步态抖动鲁棒性实验与 CFG 补偿验证

- 完整消融实验（3 采样器 × 3 引导强度 × 4 抖动等级 = 36 组配置）

- DeepRobotics Lite3 真机部署

- IMU 图像稳定与自适应 guidance scale

- Isaac Gym 高保真仿真训练

- 毕业论文撰写

## 五、存在的问题与困难

- 开环策略的碰撞问题：当前仿真中 NoMaD 策略偶尔导致机器人碰撞障碍物，需要实现闭环控制机制

- 训练数据与部署环境的域差距：GoStanford2 数据集为轮式平台在真实室内环境采集，与足式仿真环境存在视觉和动力学差异

- 计算资源限制：DINOv2 完整训练需较长时间，冻结策略的效果需要进一步探索

## 六、参考文献

[1] Sridhar V, Shah D, Glossop C, et al. NoMaD: Goal Masking Diffusion Policies for Navigation and Exploration[C]. ICRA 2024.

[2] Song J, Meng C, Ermon S. Denoising Diffusion Implicit Models[C]. ICLR 2021.

[3] Ho J, Salimans T. Classifier-Free Diffusion Guidance[C]. NeurIPS 2022 Workshop.

[4] Oquab M, Darcet T, Moutakanni T, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision[J]. TMLR 2024.

[5] Shah D, Sridhar V, Glossop C, et al. ViNT: A Foundation Model for Visual Navigation[C]. CoRL 2023.

[6] Chi C, Feng S, Du Y, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion[C]. RSS 2023.

[7] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising Diffusion Probabilistic Models[C]. NeurIPS 2020.